江苏食品药品职业技术学院

图书馆多功能厅扩音系统升级改造项目招采文件

江苏食品药品职业技术学院数字校园建设中心需采购会议无线话筒及功放扩音系统，现对该项目进行招采，诚邀符合条件的响应人参加，具体要求如下：

1、 项目概况（详细参数见附件）

项目名称：图书馆多功能厅扩音系统升级改造
项目预算：5万
    二、质量与技术要求

各单位必须参考本公告文件所规定的技术参数，提交最终报价。质量要求或技术标准：按国家标准执行。所有材料必须是原包装全新正品，必须有合格证、保修卡，并提供质量信息资料。

各单位须具有本次采购货物的经营、销售及相关服务的独立完成能力。

三、响应文件组成

响应人须递交响应文件正本一份，副本二份。响应文件应由响应人法定代表人（或委托代理人）签署。响应文件不得涂改或增删，如有修改错漏处必须由同一签署人签字或盖章。因响应文件有误或表达不清所引起的后果由响应人负责。响应人请于规定时间内，将响应文件（要求正本一份，副本二份）用文件袋（在文件袋封面上写明参与招采项目、联系电话、联系人）封口，并在封口处盖上单位公章后，送达响应文件接收部门。响应文件应包括下列部分（必须按序装订）：

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、法人授权委托书（原件加盖公章）；

3、对公账户证明（原件加盖公章，格式见附件）；

4、质保体系（格式自拟，加盖公章）；

5、报价单（表）；（应在响应文件报价表中写明材料、设备及工程服务的型号、参数、单价和总价，报价顺序不容变更，报价应包括设备费、包装费、运费、安装、调试费、税费、垃圾清理费等一切费用，如不包含附件、辅材，必须列明所需附件、辅材具体种类、数量。格式见附件，加盖公章。）；
6、产品图册，说明书，产品截图等，用以证明符合参数需求的证明材料；
注：

1.请按“响应文件组成”制作响应文件。

2.响应文件须区分正/副本，响应人须提供正本壹份，副本贰份。

四、无效的文件

1、超时送达；

2、响应文件未密封；

3、响应文件未按规定加盖本单位印章；

4、在响应文件中未明确规格、型号和类别；

5、参加招采的授权代表未能对疑点给予澄清，视作自动弃权；

6、近三年中曾为我中心供应仪器设备，在投标过程中存在减配置、减备件，在售后服务过程中不及时、经销商与公司互相推缷责任等资信不良企业的标书；

7、其它不符合招采文件要求的内容。

五、响应文件接收截止时间：2025年11月17日17:00（顺丰快递寄送在截止时间前送达指定地点）
六、响应文件开启时间：2025年11月18日09:30
七、项目完成时间：2025年11月30日前

八、响应文件接受部门

江苏食品药品职业技术学院数字校园建设中心（1号实验楼1203） 

邮寄地址及联系人：淮安市大学城枚乘东路4号 江苏食品药品职业技术学院数字校园建设中心（1号实验楼1203） 孙老师（收） 电话：18120122219
九、付款方式

签订合同后货到验收合格付合同款40%，明年内支付剩余尾款。

十、评判原则
最低评审价法。指评审委员会对满足采购文件全部实质性要求的响应文件，根据评审标准规定的量化因素及量化指标进行价格折算，确定经评审的报价最低的供应商为成交供应商的评审办法。
十一、其它说明

1、响应人一旦参与招采即表示完全同意并理解本招采公告内容；

2、响应文件一律不退，请响应人自留底稿；

3、经本中心研究确定中标单位后，对其它未中标单位将不予通知（可以来电咨询），未中标的原因不予解释；

4、参与招采单位向江苏食品药品职业技术学院提交响应文件，即表明响应我中心公告文件中的各项规定；

5、接到中标通知后中标单位必须在七个工作日内前来我院签订合同，若发生中标商拒绝按规定时间签订合同，我中心将其视作该中标商放弃此次中标权，我中心有权决定第二中标单位中标；

6、招采所发生的一切费用均由响应人承担，包括响应文件的编制、文件递送等费用；

7、本次招采工作接受我院纪委办监督，各参与单位如对我中心工作的公正性有所怀疑，可向我院纪委办投诉。投诉电话：0517-87088185；

8、本文件有不明确之处，与江苏食品药品职业技术学院数字校园建设中心联系；

地址：江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号，邮编：223003，联系电话：18120122219。

  十二、本标书的解释权归江苏食品药品职业技术学院数字校园建设中心
 江苏食品药品职业技术学院

数字校园建设中心
                                                                              2025年11月12日

附件一：
项目需求
1.项目背景

会议中心会议室现阶段会议扩声系统为早期建设，现阶段经常出现故障，同时扩声效果达不到会议需求。
现需对现有会议扩声系统进行更换与优化，新系统应具备高保真音质、稳定传输，支持多点发言、自动混音、回声抑制及噪声消除功能，满足大型会议、远程视频会议及多媒体演示等多种应用场景需求；系统需兼容主流会议主机、无线话筒、音频处理器及扩声设备，具备良好的扩展性与集成能力，确保语音清晰、覆盖均匀、无啸叫现象，整体系统安装需符合声学规范，布线整洁，便于维护管理。

2.拟采购产品清单

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	会议音响
	4
	只

	2
	功放
	1
	台

	3
	调音台
	1
	台

	4
	反馈抑制器
	1
	台

	5
	数字音频处理器
	1
	台

	6
	数字会议系统主机
	1
	台

	7
	无线接收机
	1
	台

	8
	主席单元（无线双管）
	1
	只

	9
	客席单元（无线短杆）
	14
	只

	10
	USB充电箱
	1
	台

	11
	电源时序器
	1
	台

	12
	机柜
	1
	个

	13
	扬声器线缆
	200
	米

	14
	专用壁挂支架
	4
	副

	15
	设备安装调试
	1
	宗


3.主要产品技术要求

所有技术条款均需满足，如有偏离作无效标处理。

	序号
	设备名称
	技术指标

	1
	会议音响

（展讯、湖山、锐盛）
	1、不小于1×8"低频单元，不小于1×1"高音单元，额定功率不小于150W/8Ω
2、特性灵敏度不小于93dB，最大声压级不小于120dB，额定频率范围（-10dB）70Hz-20000Hz，覆盖角度（H×V）：60°×40°；

	2
	功放

（展讯、湖山、锐盛）
	1、额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，频率响应：20Hz～20kHz ±1dB；输入灵敏度：0dBu（775mV）；
2、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；信噪比(A计权)：≥100dB；串音衰减(1kHz)：≥70dB；

	3
	调音台

（展讯、湖山、锐盛）
	1、≥8路MIC/LINE，≥1组立体声输入（9/10），≥1组RCA音轨立体声+1路USB，支持48V幻象供电，≥2路主输出，≥2路编组，≥2路辅助输出，≥1路监听输出+1路耳机输出+1组立体声录音输出；
2、支持蓝牙接收,USB声卡功能，支持声控（话筒优先），内置99种DSP效果器。主输出≥7段图示均衡,单通道输入高、中、低三段均衡,立体声输入高、低两段均衡；每路话放支持低切；

	4
	反馈抑制器

（展讯、湖山、锐盛）
	1、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS公座模拟输出，采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，双12段参量均衡，高低通滤波；支持压缩功能；支持场景保存、调用功能；
2、≥2寸TFT液晶显示屏；支持密码锁功能；中英文语言切换功能；支持PC软件全功能控制。

	5
	数字音频处理器

（展讯、湖山、锐盛）
	1、≥3进6出平衡式输入输出；每个输入通道至少有9段参量均衡(PEQ)，每个输出通道至少有15段参量均衡(PEQ)；输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择；每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms；采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器，采样率 96kHz；
2、总谐波失真（1kHz）：≤0.1%，信噪比（A计权）：≥105dB，频率响应：20Hz～20kHz （±0.5dB），底噪：≤-85dBu；

	6
	数字会议系统主机

（展讯、湖山、锐盛）
	1、主机具有≥4.3寸全贴合触控屏，具有≥4路HDMI高清输入接口、≥4路HDMI高清输出接口，最高分辨率3840x2160@30Hz；支持有线/无线单元混用，可实现有线、无线终端共用视像跟踪功能；音频延时≤4ms、频率响应：20Hz-20KHz、底噪：≤-95dBV（A)、综合失真度（THDN）≤0.2%。
▲2、具有双机热备份功能，密码保护功能，支持热插拔，支持系统备份连接；支持自由模式、轮替模式、限制模式、申请模式、计时模式、声控模式、PTT模式、VIP模式等会议模式；(为保证产品参数真实性以上所有参数，出具符合CMA/CNAS认可的第三方检测报告，提供复印件并加盖投标人公章)
▲3、具有角色分离输出功能，终端根据ID号独立标记输出；支持TCP/IP远程物联控制；(为保证产品参数真实性以上所有参数，出具符合CMA/CNAS认可的第三方检测报告，提供复印件并加盖投标人公章)
▲4、具有≥3路RS232、≥1路RS485/RS422、≥1路WEB网页控制网口、≥1路网络控制接口；
▲5、具有≥2路48V模拟音频输入接口、≥4路RCA音频输入接口、≥4路RCA音频输出接口、≥1路XLR音频输出接口、≥1路3.5mm监听接口、≥1路6.35mm无线独立音频输出接口、≥1路USB录音接口；
6、具有终端编号功能，具有终端身份设置功能，具有终端灯环设置功能；支持正计时、倒计时发言管理；支持对任意终端多级增益、监听音量、EQ调节，一键恢复出厂参数设置；具有签到、表决、选举、评议、服务呼叫功能；具有≥4路8P-DIN单元接口、≥4路RJ45网口单元接口；
▲7、具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息等；为保证产品参数真实性以上所有参数，出具符合CMA/CNAS认可的第三方检测报告，提供复印件并加盖投标人公章

	7
	无线接收机

（展讯、湖山、锐盛）
	1、系统采用无线数字信号传输技术，内置天线；具有LAN接口，通过六类网线连接会议系统主控机实现音频、控制数据和供电传输；支持凤凰端子音频平衡输出接口；
2、通信方式：FSK；频率范围：636.300MHz-679.500MHz；接收灵敏度：-100dBm；音频频率响应：50Hz-20KHz；信噪比：≥60dBA；综合失真度（THDN)：≦0.3%。

	8
	主席单元
（展讯、湖山、锐盛）
	1、≥2.8英寸IPS高清显示屏;支持多种会议模式发言；采用内置高品质锂电池模块，具有Type-C充电接口；支持计时发言功能；采用ID智能寻址，支持视像跟踪功能； 主席数量、通道不受限制，支持主席优先模式控制，主席单元采用双管设计；
2、采用14mm电容式，超心型指向咪头；电池不低于3.7V锂电，2500mAh容量；使用时长：待机≥14小时, 发言状态≥8小时。采用UHF连接方式；接收灵敏度：-100dBm；频率响应：50Hz-20kHz；信噪比：≥70dBA；

	9
	客席单元
（展讯、湖山、锐盛）
	1、≥2.8英寸IPS高清显示屏;支持多种会议模式发言；采用内置高品质锂电池模块，具有Type-C充电接口；支持计时发言功能；采用ID智能寻址，支持视像跟踪功能； 主席数量、通道不受限制，支持主席优先模式控制；
2、采用14mm电容式，超心型指向咪头；电池不低于3.7V锂电，2500mAh容量；使用时长：待机≥14小时, 发言状态≥8小时。采用UHF连接方式；接收灵敏度：-100dBm；频率响应：50Hz-20kHz；信噪比：≥70dBA；

	10
	USB充电箱
	1、≥16XUSB-A和4XUSB-C（即Type C），Type-C端口PD输出功率最大18W，USB A接口输出功率最大20W；输出电压3V至12V自动调整；
2、支持输出过压保护，输出欠压保护，输出短路保护，输出过电流保护，输出超载保护，机器过温保护，DP/DM/CC过电压保护 

	11
	电源时序器
	1、配备LED显示屏，支持显示当前电压，编辑通道状态；具有≥8路电源输出通道，每通道额定≥2.2KW，通道延时1秒；
2、配置RS232接口，支持外部中控设备控制；支持物联网连接，PC和Android端控制；内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰。

	12
	机柜
	1、落地式，规格：600mm×600mm×1200mm（±5%）；机柜包含框架≥1套、前后门各≥1套、左右侧板各≥1套、顶部封板≥1套、底部组件≥1套；材料均为冷轧钢板，前后门、侧板厚度为≥1.2mm，顶部封板、承重托盘厚度≥1.5mm。

	13
	扬声器线缆
	1、采用聚氯乙烯护套线≥2×1.5mm²；

	14
	专用壁挂支架
	扬声器专用壁挂支架，标准承重50Kg，可自由调整角度；

	15
	设备安装调试
	设备连接线、接插件、设备安装、布线及调试等


上述品牌为推荐品牌，供应商如提供其它品牌，需保证其同等或优于推荐品牌（提交证明材料）

4.项目实施要求

（1）质量保证期：提供不低于36个月的免费原厂质保期，提供承诺函并加盖公章。
（2）供货周期：合同签订后20天内完成所有产品供货及安装调试。
（3）实施方案：中标人提供的项目实施方案、进度计划合理、实施过程可控，不会对现有工作会议产生影响。

（4）安装要求：中标单位进场安装后，自行负责保管安装过程中所使用的材料及设备，对安装过程中发生的任何安全生产事故负完全责任。乙方提供的软件免费与采购人原有系统对接，并符合采购人网络安全要求，通过采购人网络安全测试。
（5）培训：为保障本次采购设备稳定运行，招标人将组织相关培训，投标人应根据培训对象和培训内容编制培训教材，并安排有经验的技术人员进行培训。培训费用由中标人承担。
附件二：响应文件封面

江苏食品药品职业技术学院

（项目名称）

响应文件

正本/副本

响应人：（盖单位章）
法定代表人或委托代理人：（签字）

年 月  日

附件三：授权委托书
本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院的               采购项目招采活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与投标、开标、谈判、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年     月     日

附件四：

对公账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

                                        单位名称：

年  月  日

附件五：报价单

	序号
	仪器名称
	品牌规格型号
	总价合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	总计
	￥：            （大写）

	备注：1、本报价包含税费、运输费、打包费、人工费、安装费等一切费用。


           公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：          联系电话：            
第 7 页 共10页

