江苏食品药品职业技术学院

学校北门及东门教职工车辆道闸改造项目
询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2026年2月
江苏食品药品职业技术学院 学校北门及东门教职工车辆道闸改造项目采购，预算7.8万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、资质要求：

具有本次采购货物的生产及相关服务的独立完成能力，其营业执照须有生产或销售的经营范围；
二、项目需求
1、项目内容
	序号
	设备名称
	功能要求
	单位
	数量

	1
	栅栏道闸
	★道闸采用无弹簧设计，不需要依靠弹簧进行平稳起落杆
道闸支持在30秒内无需借助任何外界工具，可完成左右换向

集成精准自适应控制算法，道闸可根据所安装的不同杆型、杆长自适应调整相关参数且不需要人工干预，达到稳定平稳运行效果。全量杆件感知，道闸可感知所安装的不同杆型、杆长、重量
标配不低于4米长高强度铝合金杆件
支持遥控防拷贝复制，采用滚动码配合独有私钥加密方式，安全保密性高，最大遥控距离50米（空旷无干扰）

支持道闸起落杆速度调整
道闸数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示
可通过485接口连接相机，通过相机web端可读取道闸状态包括运行次数和运行状态。并且可以读取道闸运行日志

支持外接雷达、线圈防砸功能， 内置 DC12V输出，可用于外接单雷达供电

支持断电自动抬杆功能
支持闸杆开关到位自锁，保证出入口安全。
支持遥控一键进入车队模式（常开模式）
支持无车延迟落杆及过车后延迟落杆
支持连接道闸APP，可通过APP进行道闸运行状态(开/关)、机芯电压参数、运行次数等远程查看
	台
	4

	2
	防砸雷达
	发射频率：77GHz～81GHz；
检测区域：0.3m～6m（可调）；
防砸区域：0～2m（可调）；
检测目标：人、车；
工作电压：DC9–12V
	个
	4

	3
	800万变焦柜式抓拍显示一体机
	★传感器采用不低于1/1.8英寸CMOS，图像分辨率≥3840×2220（包含OSD黑边）

车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%。

支持二维码显示信息功能，通过手机扫码时可准确读取二维码信息
支持语音对讲，语音播报，可自由配置播报内容
支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号、故障代码，异常显示，并保存相关日志
支持接入车辆道闸，实时展示运行状态、工作状态，运行次数，设备型号和故障代码，异常显示，并保存相关日志，可向第三方推送
内置 至少9 颗高亮 LED 暖光红外补光灯，可上下、左右调节，采用智能补光技术，支持时控和光控

采用电动变焦镜头，镜头方向支持三轴调节
采用智能除雾技术，有效杜绝视窗玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用。
支持对打印车牌、单独车牌照片和单独车牌等虚假及置信度过低的车牌进行过滤
支持黑名单车辆、车辆滞留、倒车驶离等报警事件，支持网络断开报警
	套
	4

	4
	桌面式电源适配器
	工作温度：-40℃～55℃；
相对湿度：5%～95%RH
AC100V~240V-40W-12V3.33A
	个
	4

	5
	车辆出入口管理模块
	支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警；
支持在线支付和无人值守；
支持停车概览引导，可依据停车向导跳转至对应页面，流程化完成停车业务，向导包含：停车设备、场区设置、收费规则管理、二维码管理、支付配置、系统配置；同时包括了部分统计数据，包括：今日泊位概况、今日收款占比、收款统计、车流量统计、用户总览
支持门禁设备管理；
支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组、收藏夹快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常；
支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；
支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力；
支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间；
原生加密：支持采用多层级密钥保护体系，对数据做全链路加密；
极致安全: 支持安全网络传输来防护网络拦截造成的信息泄露。支持一机一密的数据密态存储，让数据可用不可读；
无感对接：支持非加密数据一键导入到平台，实现数据切换；
可视化运维：提供数据库的运行监控大盘，包括CPU、内存及存储空间实时使用情况，慢sql统计分析。同时支持数据的备份还原，及时主机损坏也能通过备份数据快速恢复到新平台上，保护数据不丢失，业务稳定运行。
	套
	1

	6
	车道管理授权
	1、★支持与学校现有车辆道闸管理平台对接，对车道授权管理；
2、支持管理多个车道，实现数据汇聚；
3、★支持从其他系统同步车辆信息并自动增加、删除授权。
	个
	4

	7
	数据对接
	★与现有人脸平台数据对接，实现教职工开车出入学校，实时推送消息通知。
★系统数据全量提供至学校数据中心。
	套
	1

	安装施工，辅材

	1
	施工，辅材（电源线，网线，交换机，管材，五金配件，路面开挖回填，安全岛）。
	项
	1


注：供应商提供的产品须满足全部技术要求，其中★参数须提供相应证明材料或承诺函并装订至响应文件内，不满足或未提供视为不响应。
2、交货时间及地点：

（1）服务时间：签订合同后，成交人7天内完成项目需求中的工作。如未按期提供服务，校方有权终止合同。
（2）交货地点：江苏食品药品职业技术学院。
（3）售后服务：项目整体提供自验收合格之日起三年质保服务，并提供一年驻场运维服务(提供承诺函加盖响应人公章，格式自拟)。
3、报价要求：报价应包括税金、运输等所有费用。规格、要求要响应询价文件的采购需求。各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。
4、付款方式：合同签订后，成交人在合同期内完成相关项目施工，验收合格后支付95%合同款，质保期结束后支付剩余5%合同款。
5、响应文件组成：

 （1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；
（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）法人授权委托书（非法人参加，则必须有，原件加盖公章）；

（4）法人身份证（复印件加盖公章）；

（5）被委托人身份证（非法人参加，则必须有，复印件加盖公章）；

（6）报价单（原件加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订。

6、询价文件递交：

递交截止时间：2026年2月5日17:00（北京时间）(如收件时间超过递交截止时间，以快递寄出时间为准）
递交方式：顺丰快递

地址及收件人：江苏省淮安市枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院1号实验楼1203-A  陈老师15061223624
7、询价开启时间及地点：

时间：2026年2月6日上午9:30；

地点：江苏省淮安市枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院1号实验楼数字中心会议室。
三、询价评价标准
经评审的最低价法。

江苏食品药品职业技术学院  

2026年2月2日  

附件一：授权委托书格式

 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院的学校北门及东门教职工车辆道闸改造项目采购项目询价活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日


附件二：报价单

江苏食品药品职业技术学院学校北门及东门教职工车辆道闸改造项目采购项目报价单

	序号
	项目名称
	参数
	单位
	数量
	单价
（元）
	合计
（元）

	1
	学校北门及东门教职工车辆道闸改造项目
	
	个
	10000
	
	

	总计
	￥：            （大写）

	备注：1、本报价包含税费、运输费、打包费、人工费、印刷费等一切费用。


     公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：       

联系电话：      
附件三：对公账户证明

公司账户证明
致：江苏食品药品职业技术学院
我公司对公账户信息如下：
开户名称： 
开户银行： 
账 户 号： 
如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！
单位名称： 
日期：      年   月   日
