江苏食品药品职业技术学院

洪泽湖产业学院宿舍区域人脸识别门禁建设项目

询价文件

江苏食品药品职业技术学院

2025年3月

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院宿舍区域人脸识别门禁建设项目采购，预算7.98万元。现对该项目进行询价，欢迎潜在供应商前来参与，具体要求如下：

一、资质要求：

具有本次采购项目的施工及相关服务的独立完成能力，其营业执照须有生产或销售的经营范围。

- 项目采购需求

1.项目要求

安全需求: 实现宿舍区域封闭式管理，防止外来人员随意进出。

通行需求: 保障学生和授权人员便捷通行，S7、S2宿舍区域要求两进两出，S13区域要求一进一出，同时满足垃圾车辆每日进出的要求。

管理需求: 实现人员进出记录可追溯，提升管理效率。

技术需求：

免费对接学校人脸识别系统，实现宿舍新建人像闸机系统与学校人脸识别系统融合对接统一管理。

学生进出权限可使用学校现有平台进行统一下发。

可通过学校现有人脸平台实时查询学生进出记录。

所有道闸的电源、网络免费安装调试，确保正常使用。

2.设备清单

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥式摆闸（左闸） | 大华、海康或宇视 | 台 | 3 |  |
| 2 | 桥式摆闸（中闸） | 大华、海康或宇视 | 台 | 2 | 双机芯 |
| 3 | 桥式摆闸（右闸） | 大华、海康或宇视 | 台 | 3 |  |
| 4 | 7寸智能门禁一体机(室外) | 大华、海康或宇视 | 台 | 10 |  |
| 5 | 门禁防雨遮阳罩 |  | 个 | 10 |  |
| 6 | 闸机支架 |  | 个 | 10 |  |
| 7 | 无线遥控器模块 |  | 套 | 8 |  |
| 8 | 交换机 |  | 个 | 3 |  |

3.安装施工要求

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 点位：S2宿舍区域 |  |  |
| 桥式摆闸（左闸） | 1 | 要求双进双出 |
| 桥式摆闸（中闸） | 1 |  |
| 桥式摆闸（右闸） | 1 |  |
| 7寸智能门禁一体机(室外) | 4 |  |
| 点位：S7宿舍区域 |  |  |
| 桥式摆闸（左闸） | 1 | 要求双进双出 |
| 桥式摆闸（中闸） | 1 |  |
| 桥式摆闸（右闸） | 1 |  |
| 7寸智能门禁一体机(室外) | 4 |  |
| 点位：S13宿舍楼 |  |  |
| 桥式摆闸（左闸） | 1 | 单通道进出 |
| 桥式摆闸（右闸） | 1 |  |
| 7寸智能门禁一体机(室外) | 2 |  |

4.设备参数要求

（1）摆闸

- 机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度0.8mm；

- 标配4对红外检测；

- 采用直流无刷电机；

- 支持开门超时自动复位功能；

- 支持蜂鸣器和指示灯报警提示；

- 通道尺寸亚克力支持：600mm-900mm，不锈钢支持：600mm-900mm；

- 平均无故障使用次数（MCBF）大于等于300万次；

- 支持消防应急常开功能；

- 支持机械防夹、红外防夹功能；

- 支持防冲撞功能；

- 支持三种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；

- 支持九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；

- 支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；

- 支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；

- 支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；

- 支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示；

- 支持选配“读卡板、人脸、指纹、CPU读卡器、身份证阅读模块”等扩展模块集成，实现多种认证方式组合应用；

- 工作环境：室外；

- 摆臂材料：不锈钢；

（2）智能门禁一体机

- 7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600；

- 支持 200万CMOS双目摄像头；

- 采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别；

- 支持IP65防护等级；

- 支持自动补光，可有效降低环境光污染；

- 支持1万个用户(最大支持不超过50个管理员)、1万张人脸、1万个密码、5万张IC卡、10万条记录；

- 支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；

- 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；

- 支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)；

- 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置；

- 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行；

- 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私；

- 支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警；

- 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假；

- 支持口罩检测、安全帽检测；

- 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广；

- 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全；

- 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；

- 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发；

- 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲；

- 支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP；

- 支持在线升级、USB升级；

- 支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；

- 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名；

- 支持多人识别，最多可6人同时人脸识别；

- 支持人脸美颜功能；

- 支持戴口罩人证比对（需配置含身份证下模块）、人脸识别；

- 适配平台：SmartPSS plus、云睿 、ICC、大华云联。

三、商务要求：

- 1.必须为独立法人，具有独立承担民事责任的能力。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4.依法缴纳税收和社会保障资金。

- 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的声明。

- 6.本项目不接受联合体投标。

7.符合法律、行政法规规定的其他条件。

四、服务时间及地点：

（1）服务时间：签订合同后，成交人3天内完成项目需求中的工作。如未按期提供服务，校方有权终止合同。

（2）交货地点：江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院。

（3）售后服务：项目整体提供自验收合格之日起三年质保服务，如出现故障24小时之内到达洪泽湖产业学院进行处理。

五、报价要求：报价应包括税金、运输等所有费用。规格、要求要响应询价文件的采购需求。各项目必须填写完整。报价单必须加盖单位公章，法人代表或委托授权人签字。

六、付款方式：合同签订前中标人支付3000元履约保证金，验收合格之日自动转为质保金，质保期结束后，若无质量问题，无息退还。合同签订后，成交人在合同期内完成相关项目施工，验收合格后付清100%合同款。

七、响应文件组成：

（1）营业执照副本（必须有，复印件加盖公章）；

（2）对公账户证明（必须有，原件加盖公章）；

（3）法人授权委托书（非法人参加，则必须有，原件加盖公章）；

（4）法人身份证（复印件加盖公章）；

（5）被委托人身份证（非法人参加，则必须有，复印件加盖公章）；

（6）报价单（原件加盖公章）；

注：响应文件必须按以上顺序装订。

八、询价文件递交：

递交截止时间：2025年3月20日17:00（北京时间）

递交方式：现场递交

地址及联系人：江苏省淮安市枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院1号实验楼1203-A  陈老师15061223624

九、询价开启时间及地点：

时间：2025年3月21日10点30分（北京时间）

地点：江苏省淮安市枚乘东路4号江苏食品药品职业技术学院。

十、询价评价标准

经评审的最低价法。

- 江苏食品药品职业技术学院

- 2025年3月17日

附件一：授权委托书格式

- 授 权 委 托 书

本人________（姓名）系___________（企业）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院宿舍区域人脸识别门禁建设项目。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的响应文件，参与询价、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

企业：          （盖单位章）

法定代表人：       （签字）

委托代理人：       （签字）

年    月    日

附件二：报价单

江苏食品药品职业技术学院洪泽湖产业学院宿舍区域人脸识别门禁建设项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  | ￥： （大写） |  |  |  |  |
| 备注：1、本报价包含税费、运输费、打包费、人工费、印刷费等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

公司（加盖公章）

年   月   日

联系人：

联系电话：

附件三：对公账户证明

公司账户证明

致：江苏食品药品职业技术学院

我公司对公账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账 户 号：

如我公司中标，将来往来款项结算请贵校将款项按以上账户支付，特此证明！

单位名称：

日期：      年   月   日